华北水利水电大学公共教室音响改造项目技术标准和要求

| 序号 | 设备名称 | 参数名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能音频处理器 | *音频输入 | 四路以上话筒平衡输入，每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，卡侬6.35复合插头，独立莲花接口，话筒和线路输入信号高中低音调调节 | 台 | 42 |
|  |  | 音频输出 | 话筒/线路单独录音输出莲花接口，独立音量控制（不经过反馈），线路输出莲花接口，独立音量调节（经过反馈）系统输出卡侬接口，话筒和线路输入信号高音音调调节（对音乐无效）。 |  |  |
|  |  | 指示灯 | 面板一键控制反馈抑制，独立双通道的电平指示灯。 |  |  |
|  |  | *信噪比 | ≥100DB |  |  |
|  |  | 失真度 | ＜0.05% 1KHz |  |  |
|  |  | 频率响应 | 20Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 输入输出阻抗 | 话筒输入≥45KΩ，线路输入≥10KΩ；输出220Ω， |  |  |
|  |  | *反馈抑制 | 专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换；采样率≥30KHz，信号延迟＜12ms，面板一键控制具备环境噪音消除。 |  |  |
|  |  | *抑制监测 | 专业频普显示屏，监控输出电平一目了然。 |  |  |
|  |  | 供电方式 | AC~220V，50H, 幻像 |  |  |
| 2 | 吊装麦克风 | *拾音距离 | 6-8米 | 支 | 84 |
|  |  | 指向特性 | 超心型 |  |  |
|  |  | 频率响应 | 40Hz-20KHz |  |  |
|  |  | 灵敏度 | ≥3.0mv/Pa |  |  |
|  |  | 频率范围 | 40-20000Hz |  |  |
|  |  | 最大声压级 | ≥135dB |  |  |
|  |  | *信噪比 | ≥70dB |  |  |
|  |  | 输出阻抗 | 250欧姆 |  |  |
|  |  | 抗干扰 | 抗手机、电磁、高频干扰 |  |  |
| 3 | 线材 | 国标线 | 完成上述设备安装所需的全部配套材料 | 批 | 42 |